Č.j.:KRPE-24026/ČJ-2010-170306                    		         Chrudim 19. července 2010        						                                 Počet listů: 1

Přílohy: 1/4

Agroatelier spol. s r.o.

17. listopadu 258

530 02   Pardubice

Vyjádření k projektové dokumetaci ke stavebnímu řízení

Dne 21.06.2010 byla na Policii ČR, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát předložena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu:

„Přístupové polní cesty VPC 5 a VCP8“.

Policie České republiky, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky; ve smyslu ust. § 1, zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 124 odst. 8 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, souhlasí s  napojením polních cest ve smyslu § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vydává k projektu následující stanovisko:

- polní cesty budou odpovídat ČSN 73 6109 „Projektování polních cest“ a napojení polních cest na MK a sil. budou splňovat rozhledy dle ČSN 73 6102 a tím i podmínky vyhl. č. 104/1997 Sb.,

- propustek, který je součástí napojení polní cesty na silnici v extravilánu obce bude proveden se šikmými čely (úhel max. 45°) dle ČSN 73 6101,

- v případě potřeby budou zřízeny výhybny dle ČSN 73 6108,

- v místě napojení polní cesty na MK případně silnici doporučujeme provést takovou stavební úpravu, ze které bude jednoznačně patrné, že se jedná o místo ležící mimo komunikaci, např. snížená obruba, zapuštěná obruba, nepřerušený vodící proužek, atd.,

- s ohledem na skutečnost, že se v daném případě nejedná o křižovatku dle zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, napojení na silnici požadujeme umístění DZ Z11g „Směrový sloupek“, dále doporučujeme omezit veřejný přístup na tuto veřejně přístupnou účelovou komunikaci umístěním svislé DZ B11 s dodatkovou tabulkou E13 s textem např. „Mimo dopravní obsluhy“

- u navržené místní úpravy provozu na PK musí být postupováno dle § 77 zák.                 č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn, kdy toto vyjádření lze považovat za předchozí písemné vyjádření příslušného orgánu policie dle výše uvedeného zákonného ustanovení,

- v případě omezení veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikace je nutné postupovat dle § 7 zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,

- prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou.           V případě, pokud si to vyžádá situace budou práce prováděny pod ochrannou přenosného dopravního značení,

- před zahájením prací bude nutné  na zdejší součást Policie ČR předložit návrh dopravně inženýrských opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a požádat   o vydání „Vyjádření k umístění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“,

- jiné připomínky z hlediska námi chráněných zájmů nemáme.

npor. Mgr. Pavel Dostálek

vedoucí dopravního inspektorátu

Vyřizuje: por. Ing. Tomáš Krpata

tel.  974572257