Č.j.: KRPE-35511/ČJ-2011-170306                                        Chrudim 12. října 2011

Počet listů: 1

Přílohy: 2

Obec Bousov

Bousov 43

538 43  Třemošnice

Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí

Dne 12.10.2011 byla na Policie ČR, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát předložena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci:

„Rekonstrukce objektu č.p. 49 v Bousově“.

Jedná se o rekonstrukci tohoto objektu a přilehlých prostor, kde budou vystavěna parkovací stání a chodník.

Policie České republiky, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky; ve smyslu ust. § 1, zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 124 odst. 8 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, vydává k projektu následující stanovisko:

- upozorňujeme, aby chodník byl v souladu s ČSN 73 6110 a vyhl. MMR č. 398/2009 Sb.; nutnost zřízení varovných pásů v místech snížení obrubníků pod 0,08 m (čl. 10.1.2.12 ČSN 73 6110), včetně dalších podmínek uvedených v ČSN 73 6110 a vyhl. MMR  č. 398/2009 Sb. a to i v místech ukončení chodníků, podélný sklon komunikace pro chodce smí být nejvýše v poměru 1:12 (8,33%), dále je nutno vytvořit přirozenou vodící linii chodníku dle čl. 1.2.1.1. vyhl. MMR č. 398/2009 Sb., např. osazením obrubníku trávníku  s výškovým přesahem 60 mm,

- parkovací stání budou odpovídat ČSN 73 6056 (změna březen 2011), ČSN 736110 a vyhlášce MMR č. 398/2009 Sb.; u vyhrazeného stání smí být podélný sklon nejvýše 2,0 % a příčný sklon nejvýše 2,5%. Na zřízených parkovacích místech musí být vyznačeno stání pro osoby se sníženou schopností pohybu, orientace dle vyhl. MMR č. 398/2009 Sb., parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, je nutné samostatně označit DZ IP 12 se symbolem O1, včetně vodorovné dopravní značky V 10f,

- vjezd na tyto parkovací stání je řešen přes chodník, kde dle projektové dokumentace je směrem k vozovce i směrem k parkovacím stáním umístěn varovný pás. Vzhledem k dané situaci doporučujeme směrem k parkovacím stáním navržený varovný pás nerealizovat.

- dále upozorňujeme, že parkovací stání nesmí zasahovat do rozhledových polí křižovatek a sjezdů dle ČSN 73 6110, ČSN 736102 a ČSN 6101,

- umisťováním dopravního značení – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bude nutné postupovat dle § 77 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění,

- prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. V případě, pokud si to vyžádá situace budou práce prováděny pod ochrannou přenosného dopravního značení,

- před zahájením prací bude nutné  na zdejší součást Policie ČR předložit návrh dopravně inženýrských opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a požádat       o vydání „Vyjádření k umístění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích    a vydání předchozího souhlasu se zvláštním užívání komunikací“,

- jiné připomínky z hlediska námi chráněných zájmů nemáme.

npor. Mgr. Pavel Dostálek

vedoucí dopravního inspektorátu

Vyřizuje: por. Ing. Bc. Natalie Juráňová

tel.  974572257